Phần cứng sử dụng

- Board: Lichee Pi Nano

- SoC: Allwinner F1C100s

- RAM: 32MB

- Flash: SPI NOR 16MB

- Wi-Fi: ESP8089 SDIO

- Giao tiếp debug: UART qua CP2102, baudrate 115200

Bố cục SPI NOR

mtd0: 00070000 "uboot"   448 KiB

mtd1: 00010000 "dtb"      64 KiB

mtd2: 00480000 "kernel"   4.5 MiB

mtd3: 00b00000 "rootfs"   11 MiB

Tổng: 0x01000000 = 16 MiB

Kết quả boot
Kernel đã mount rootfs trực tiếp từ SPI NOR:

VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.

Run /linuxrc as init process

Kết quả bộ nhớ RAM

Mem: total 23728 KB, used 5140 KB, available 16144 KB

Swap: 0

Driver chip esp8089

WLAN

SCAN Wifi

Connect wifi:

killall wpa_supplicant

rm -rf /var/run/wpa_supplicant

mkdir -p /var/run/wpa_supplicant

cat > /tmp/wpa.conf <<'EOF'

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={

ssid="FPT Telecom Wifi 7_2.4Ghz"

psk="12345678"

}

EOF

wpa_supplicant -B -Dnl80211,wext -iwlan0 -c/tmp/wpa.conf

sleep 8

wpa_cli -p /var/run/wpa_supplicant -i wlan0 status